Garmin Alpha 100 и ошейник TT10

Краткое руководство

ВНИМАНИЕ! Прочтите «Руководство по безопасному использованию», идущее в комплекте, чтобы узнать условия гарантии и другую важную информацию.

Как добавить собаку в список для отслеживания устройством Alpha 100

Одно устройство Alpha 100 может отслеживать до двадцати устройств (собачьих ошейников TT10 и устройств Alpha 100 других охотников).

- Для этого, выключите ошейник TT10, держа нажатой кнопку включения около 3 секунд, пока светодиод ошейника не загорится красным, затем отпустите кнопку.

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку включения около 2 секунд, пока ошейник не издаст две серии сигналов, затем отпустите кнопку.

Светодиод ошейника начнет быстро мигать. Ошейник готов к присоединению к устройству Alpha 100 или разделению между устройствами нескольких охотников.

- На устройстве Alpha 100 выберите Dog List > Add Dog.

- Расположите ошейник вблизи устройства Alpha 100, и выберите Yes.

- Введите имя собаки и выберите    > OK.

Собака будет добавлена в список, номер ID назначен ей случайным образом. Если номер ID совпадает с номером ID другой собаки, Вы можете изменить его.

Как добавить другого охотника в список для отслеживания устройством Alpha 100

- На Вашем Alpha 100 выберите    > Contacts > Add.

- Расположите Ваше устройство и устройство другого охотника рядом друг с другом и выберите Yes на Вашем устройстве.

- На другом Alpha 100 выберите    > Contacts > Pair.

- На Вашем Alpha 100 введите имя охотника и выберите    > OK.

- Если Вы хотите, чтобы и он мог отслеживать Ваше устройство, повторите эту процедуру на его устройстве.

Где найти контакты, ID собак и коды

Вам может понадобиться разделить с другим охотником коды треков и дрессировочные коды Ваших собак или ID ошейников Ваших собак и других, отслеживаемых Вами устройств Alpha 100.

- Выберите то, что Вам нужно:

- Для просмотра кодов и ID собачьих ошейников, выберите Dog List и выберите нужную собаку из списка.

- Для просмотра ID охотника из списка контактов, выберите    > Contacts, и выберите нужный контакт.

- Выберите Show Info.

Если Вы разделите с другим охотником коды треков Ваших собак, он сможет видеть на своем устройстве Alpha 100 положение Ваших собак на страницах карты и слежения за собаками. Если Вы разделите дрессировочные коды, он сможет видеть положение Ваших собак и осуществлять на них дрессировочное воздействие.

Настройка кнопок дрессировки

Вы можете настроить кнопки дрессировки в соответствии с Вашим сценарием дрессировки и особенностями конкретной собаки.

- Выберите Setup > Training > Training Buttons.

- Если нужно настроить каждую кнопку для конкретной собаки, на конкретный уровень воздействия, выберите Change Mode.

- Нажмите на верхнюю часть экрана непосредственно под настраиваемой кнопкой.

- Если нужно, выберите собаку.

- Нажимайте  +  и  –  на экране, чтобы настроить уровень воздействия.

- Нажмите M, C  или  T  на экране, чтобы выбрать способ воздействия: короткий (momentary), длительный (continuous) или только звук (tone) соответственно.

- Повторите эти действия для всех кнопок, которые Вы хотите настроить.

- Если для дрессировки, Вам нужно более трех кнопок, выберите Insert Page и запрограммируйте дополнительные кнопки.

- Выберите .

Изменение длины треков собак

Вы можете настроить длину отображаемых на карте треков собак. Это позволит уменьшить количество «мусора» на карте.

- Выберите Setup > Dogs  > Dog Track on Map.

- Выберите нужную настройку, чтобы увеличить или уменьшить отображаемую на карте длину треков.

Изменение цвета треков собак

Вы можете настроить цвет, которым будет отображаться на карте трек собаки, например в соответствии с цветом ремешка ее ошейника.

- Выберите Dog List.

- Выберите нужную собаку.

- Выберите Show Info.

- Нажмите на цветной квадратик слева от имени собаки.

- Выберите нужный цвет.

Изменение частоты обновления данных от ошейника

Вы можете установить больший период обновления, чтобы увеличить время работы ошейника от аккумулятора.

- Выберите Dog List.

- Выберите нужную собаку.

- Выберите Show Info >  > Change Update Rate.

- Выберите нужный период обновления.

Включение режима спасения

- Выберите Dog List.

- Выберите нужную собаку.

- Выберите Show Info >  > Rescue Mode > On.

Когда остаток заряда аккумулятора ошейника станет меньше 25%, частота обновления данных от этого ошейника автоматически снизится до 1 раз в 2 минуты.